Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK)

BIZTONSÁGI ADATLAP

Ragasztó

1.AZONOSÍTÁSA AZ ANYAGNAK / KÉSZÍTMÉNYNEK ÉS A VÁLLALATNAK

Azonosítás Az anyagnak vagy készítménynek 
   A termék neve: ragasztó termék száma: 880162 
   Kód: 693060, 673551, 697541 
   Terméktípus: folyadék. 
   Termékleírás: Nem áll rendelkezésre.

Használata Anyagnak / készítménynek: Ragasztó

2.VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS
1999/45/EK irányelv és annak módosításai szerint a termék veszélyes anyagként van besorolva.

Besorolás					: R10

Xi; R38

R67

N; R50/53

Fizikai-kémiai veszélyek			: Tűzveszélyes. 
Az emberi egészséget veszélyeztető	: Bőrizgató hatású. Gőzök álmosságot és szédülést okozhatnak. 
Környezeti veszélyek			: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, hosszú távon káros hatással lehet a vízi környezetre. 
Lásd a 11 további részletes információkat az egészségügyi hatásokat és tüneteket.

3.ÖSSZETÉTEL / INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVŐKRŐL 
Anyag / készítmény				: Készítmény

Összetevő neve 		CAS-szám		% 		Szám		Besorolás 
heptane [and isomers]   142-82-5     75 - 100    205-563-8   F;R11[1] [2]

Xn; R65

Xi; R38

R67                                                                                                                          										     N, R50/53

n-hexane               110-54-3     0-1         203-777-6    F;R11[1] [2]                                                                                                                                                                                		                             			    Repr.Cat.3 	                              				    R62

Xn;R48/20,                                                                                                                          										    R65

Xi; R38

R67

N;R51/53

Lásd a 16. pontot a fenti az R-mondatok 
  teljes szövegével kapcsolatban

Kiadás dátuma / módosítás időpontja : 18/12/2008.

3.	ÖSSZETÉTEL / INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZETEVÖKRŐL

Nincsenek további összetevői a szállítói és koncentrációit tekintve, a jelenlegi ismeretek szerint veszélyes az egészségre vagy a környezetre, minősülnek és ezért szükségessé jelentési kötelezettsége
ebben a szakaszban. 
[1] Az anyag egészségügyi és környezeti veszélyességi besorolása  
[2] Munkahelyi expozíciós határértékeket 
[3] PBT-anyag 
[4] vPvB-anyag 
A foglalkozási expozíciós határértékek, ha rendelkezésre állnak, fel vannak sorolva a 8. szakaszban.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Elsősegélynyújtás

Belégzés esetén:  A sérültet vigyük a friss levegőre. Amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy füst van jelen, a mentő személynek viselnie kell megfelelő maszkot, vagy zárt rendszerű légzőkészüléket. Tartsuk a sérültet melegen nyugalmi helyzetben. Ha nem lélegzik, vagy ha a légzés rendszertelen, vagy ha  légzésleállás áll fenn akkor  mesterséges lélegeztetést kell biztosítani vagy oxigént kell adni a kiképzett személyzetnek.
Veszélyes lehet a segítségnyújtónak  amennyiben a szájon át történő újraélesztést alkalmaz. Forduljunk orvoshoz. Ha eszméletlen, stabilizáljuk  helyzetét, és konzultáljunk az orvosi . Biztosítsanak nyílt légutakat. Lazítsa meg szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet, vagy derékrészt.

Lenyelés esetén:Mossuk ki a szájat vízzel. Távolítsuk el a műfogsort ha van. A sérültet vigyük ki a  friss levegőre. Tartsuk a sérültet melegen. Ha az anyagot lenyelték és a veszélyeztetett személy tudatánál van , akkor kis mennyiségű vizet kell inni. Fejezzük be az itatást, ha a veszélyeztetett 
személy érzi, hogy beteg a hányás veszélyes lehet. Nem szabad hánytatni, hogy a légutakba való bejutás kockázatát elkerüljük. Haladéktalanul orvoshoz kell menni, ha káros egészségügyi hatások fennmaradtak, vagy ha az állapota súlyosbodik. Soha ne adjon semmit szájon át öntudatlan személynek. Ha eszméletlen, helyezzük stabil helyzetbe és kapjon azonnal orvosi segítséget. Biztosítsanak nyílt légutakat. Lazítsa meg szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, övet vagy derékrészt.

Bőrre jutáskor: öblítsük a szennyezett bőrt sok vízzel. Távolítsa el a szennyezett ruházatot és cipőt. Tovább  öblítse legalább 10 percen keresztül. Menjen orvoshoz. Mossa ki a  ruházatot újrafelhasználás előtt. Alaposan tisztítsa meg a cipőt újrafelhasználás előtt.

Szembe kerüléskor: Azonnal öblítsük ki a szemet sok vízzel, esetenként az alsó és felső 
szemhéjakat is. Ellenőrizze és távolítsa el a kontaktlencsét. Folytatassa a kiöblítést legalább 10 percig. Forduljon  orvoshoz ha irritáció lép fel.

Védelem az első segélyt nyújtónak:
Semmilyen intézkedést nem kell tenni bármilyen személyes kockázatra, vagy a megfelelő képzés nélkül. Veszélyes lehet, az elsősegély nyújtónak , feltéve, hogy a támogatás a szájból szájba történik az újraélesztésnél.

Megjegyzés Orvosoknak:

:Nincs különleges bánásmód. Tüneti kezelés. Lépjen azonnal kapcsolatba méreg szakorvossal, ha nagy mennyiségben kerültek belélegezve vagy lenyelve. 
 
Lásd a 11 további részletes információkat az egészségügyi hatásokról és tünetekről.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
Tűzoltó készülék 
 
Megfelelő		: Használjon száraz kémiai, CO2, vízpermet (köd) vagy habot.
Nem alkalmas 	: Ne használjon vízsugarat.
Különleges expozíciós veszély: Gyúlékony folyadék. Tűzben vagy ha melegítik, a nyomás növelésével a tartály kigyulladhat és ezzel a robbanás veszély jár. kifolyása a csatornába tűz-vagy robbanásveszélyt jelenthet. 
Azonnal izolálja a helyszínt, minden személy el kell távolítani a közeléből, ha fennáll a tűz lehetősége. Semmilyen intézkedést nem kell tenni személyes kockázatra, vagy alkalmas képzés nélkül. Távolítsuk el a tartályokat a tűzeset területéről, ha ez kockázat nélkül megtehető. Használati vízzel 
locsoljuk, hogy tűznek kitett tartályok hűtsük. Ez az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. A tűzoltóvíz szennyezett, ezt az anyagot tartalmazza, és meg kell akadályozni, hogy a termék csatornába vagy vízfolyásba kerüljön.


Veszélyes termikus 
bomlástermékek 	: Bomlástermékeiket tartalmazhatja a következő anyagokat: 
                    szén-dioxid 
                    szén-monoxid 


Különleges védelmi 
berendezés a tűzoltóknak : Tűzoltóknak a megfelelő védőeszközöket kell viselniük és légzőkészüléket (SCBA), a teljes arcos működött pozitív nyomású 
üzemmódban.

6. Intézkedések véletlen kiömlés esetén 
  
Személyes óvintézkedések : Semmilyen intézkedést nem kell tenni bármilyen személyes kockázatra, vagy a megfelelő képzés nélkül.
Kiürítés kell végezni a környező területeken. Tartsa távol a többieket a helyszíntől. Ne érjen hozzá vagy ne lépjen bele a kiömlött anyagba. AUTO.KIKAPCS minden gyújtóforrás. Ne dohányozzanak vagy használjanak lángot a veszélyes területen. Kerülje a gőz, vagy köd belégzését. Biztosítson
megfelelő szellőzést. Viseljen megfelelő légzőkészüléket, ha nem megfelelő a szellőzés. Teszteljék a megfelelő egyéni védőeszközöket (lásd a 8).

Környezetvédelmi óvintézkedések: 
Kerülje a kiömlött anyagnak a szétszóródását, a talajba való bejutását, a vízi utak és csatornákba való bekerülését. Tájékoztassa az illetékes hatóságokat, ha a termék környezeti szennyezés okozott (csatornák, vízi utak, a talaj vagy levegő). A vízbe kerülve szennyező anyag. Káros hatással lehet a 
a környezet számára, ha nagy mennyiségben káros anyag szabadul fel.

Tisztítási módszerek: 
Kis átszivárgásnál: 
Állítsuk meg a szivárgást,veszély nélkül. Távolítsuk el a konténereket kifolyat területről. Hígítsuk vízzel és mossuk fel ha a vízben oldható, vagy szórja le közömbösítő anyaggal és helyezze megfelelő 
hulladékártalmatlanítási tartályba. Használjon szikramentes eszközöket és robbanás biztos berendezéseket. 
Szállítassa el engedélyezett hulladék ártalmatlanítási vállalkozóval.

Nagyobb szivárgásnál:

Állítsuk meg a szivárgást, veszély nélkül. Távolítsuk el a konténereket kifolyt területről. Megközelítése a mentesítésnek ellenszélben történjen.
Megelőzni, hogy a csatornákba, vízfolyásokba, pincében kerüljön.
Mossuk a kiömlött anyagot a szennyvízkezelőbe, illetve az alábbiak szerint járjon el. Amennyiben a kiömlés tartalmaz nem éghető, nedvszívó anyagot pl. homok, föld, vermikulit vagy kovaföldet akkor helyezzük a tartályt ártalmatlanításra a helyi rendeletek szerint(lásd 13). Használjon szikramentes eszközöket és robbanás biztos berendezések. 
Szállítassa el engedélyezett hulladék ártalmatlanítási vállalkozóval. A szennyezett abszorbens anyag ugyanolyan veszélyt jelent, mint a kiömlött termék. Megjegyzés: lásd az 1. 
sürgősségi kapcsolattartási információkat és a 13. § a hulladék ártalmatlanítása.

7.KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés: Megfelelő egyéni védőeszközöket kell viselni (lásd a 8). Evést, ivást 
és a dohányzást meg kell tiltani azokon a területeken, ahol ezt az anyagot kezelik, tárolják és feldolgozzák. Munkavállalók mossanak kezet, és arcot evés, ivás és dohányzást előtt. Ne nyelje le. Kerülni kell a szemmel, a bőrrel és a ruhával való érintkezést. Kerüljük a belégzését a 
gőzének, vagy párájának. Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást / biztonsági adatlapot. Csak a megfelelő szellőzés mellet használja. Viseljen megfelelő légzőkészüléket, ha 
szellőzés nem kielégítő. Megfelelő szellőzéssel ellátott tárolóterületen helyen, raktározzuk. Tartsa meg az eredeti tárolóedényt vagy jóváhagyott alternatív tárolóba kell tenni egy kompatibilis anyagból, jól lezárva kell tartani, ha nem használjuk. Üzletben és használatakor távol kell tartani
hőtől, szikrától, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól. Használjon robbanás biztos elektromos (szellőző, világító és anyagmozgató) berendezéseket. Használjon nem szikrázó eszközök. Óvintézkedésként kerülje az elektromos kisüléseket. Tűz és robbanás elkerülése érdekében, a tartályt és felszerelést megelőzően földelni és testelni kell a statikus elektromosság elkerülése céljából. Az üres konténerek megtartása veszélyes lehet  a benne maradt üledék miatt. Ne használja újra a tartályt.

Tárolás: Tárolása a helyi előírásoknak megfelelően történik. Tároljuk elkülönített és engedélyezett területen. 
Tárolja az eredeti tárolóedényt a közvetlen napfénytől védett, száraz, hűvös és jól szellőztetett helyen, távol az összeférhetetlen anyagoktól (lásd 10) és élelmiszer-és italoktól. Megszüntetni minden gyújtóforrást. Távol tartandó az oxidáló anyagoktól. A tartályt jól zárva és elzártan kell tárolni, használat előtt. A már nyitott konténert, óvatosan kell tárolni, felfelé, hogy megakadályozzák a szivárgást. Ne tároljon címkézetlen konténert. Használja a megfelelően, hogy elkerüljék a környezeti szennyeződést.

Csomagolóanyagok 
Ajánlott: Használja az eredeti konténert.

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSEK / SZEMÉLYI VÉDELEM

Alkotóelem neve			Foglalkozási expozíciós határértékek

Heptán (és isomerjei)    EH40/2005 Wels (Egyesült Királyság (UK), a 8 / 2007). 
   				TWA: 500 ppm 8 óra (s). 
n-hexane                 EH40/2005 Wels (Egyesült Királyság (UK), a 8 / 2007). 
   				TWA: 72 mg / ml, 8 óra (s). 
                         TWA: 20 ppm-et 8 óra (s).

Ajánlott felügyeleti 
eljárások: Amennyiben ez a termék olyan összetevőket tartalmaz, amelyeknél kitettségi határértékek vannak megszabva, személyes, munkahelyi légtér vagy biológiai monitorozás lehet szükséges, hogy meghatározzák a szellőztetés vagy egyéb ellenőrzési intézkedések hatékonyságát, illetve a légutak védelmét biztosító védőfelszerelés alkalmazásának szükségességét. Át kell tekinteni az EN 689

Európai Szabványt, amelyben szerepelnek a kémiai szerek belégzésével kapcsolatos kitettségek értékelési módszerei

Expozíció ellenőrzések 
Foglalkozási expozíció 
ellenőrzések: Csak a megfelelő szellőzés mellet használja. A folyamatokat körülzárt helyen kell elvégezni,helyi elszívást, vagy egyéb műszaki megoldást kell alkalmazni annak érdekében, hogy a lebegő levegőszennyeződés a hatóságilag megszabott küszöb alatt maradjon. Műszakilag is a robbanási határérték alatt kel tartani a gáz-, gőz, vagy por- koncentrációt. Használjon robbanás biztos szellőztető berendezést.

Higiéniai intézkedések:Alaposan mossák meg kezüket, alkarjukat és arcukat vegyszerek kezelése után, illetve evés, dohányzás, vécéhasználat előtt, és

végül a munkaidő befejeztével . Amennyiben a ruházat elszennyeződött, eltávolítására megfelelő technikát kell alkalmazni. Az elszennyeződött ruházatot az újbóli használat előtt ki kell mosni. Bizonyosodjanak meg, hogy a szemmosó-állomások és a biztonsági zuhanyok közel találhatók a munkahelyhez, hogy a szemmosó állomásokat és biztonsági  zuhanyok közel vannak a munkaállomás helyét.

Légzésvédelem: 
Használjon megfelelően felszerelt, a levegő-levegő tisztítására alkalmas vagy táplált légzőkészüléket amely megfelel a jóváhagyott követelményeknek, ha a kockázatfelmérés azt mutatja és ez szükséges. Gázmaszk kiválasztásánál  
ismerni kell a várható expozíciós szinteket, a veszélyt a termék
biztonságos üzemi használatához.

Kéz védelme:

Kémiailag ellenálló, vízhatlan kesztyűt kell viselni amely megfelel a jóváhagyott szabványnak,viselése minden alkalommal szükséges, amikor a vegyipari termékek használatakor a kockázatfelmérés szerint szükséges.

Szem védelme:

Biztonsági szemüveget kell használni, amely megfelel a jóváhagyott szabványnak, és  amikor a kockázat értékelés azt jelzi,hogy  ez szükséges ahhoz, hogy elkerülhető legyen a folyadék kifröccsenése, permet vagy porral való érintkezésnek.

Bőr védelme:

Az egyéni védőeszközt a szervezetnek  kell kiválasztani a feladat ,tevékenység és a kockázatok alapján, és egy szakembernek jóvá kell hagynia, mielőtt megkezdik a termék kezelését.

Környezeti expozíció ellenőrzések:

A szellőztetésből vagy a munkafolyamatok berendezéseiből eredő emissziót ellenőrizni kell, hogy megbizonyosodjanak ennek megfelelőségéről a környezetvédelmi rendelkezések

szempontjából. Egyes esetekben a füstelnyelető berendezések, szűrők vagy a folyamat műszaki módosításai lehetnek szükségesek az emissziónak az elfogadható szintre való lecsökkentéséhez.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Általános információk

Megjelenés

Fizikai állapot: 		folyadék

Szín:			átlátszó

Fontos egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi információk 
 
Forráspont :		60 ° C (140 ° F) 

Lobbanáspont :		Closed Cup: 23 ° C (73,4 ° F)

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Kémiai stabilitás 	: A termék stabil.

Lehetőség a veszélyes reakciókra: Normális körülmények között történő tárolás és használat során  veszélyes reakciók nem fordulnak elő.

Kerülendő körülmények: Kerülni kell minden lehetséges gyújtóforrást (szikra vagy láng).

Ne tegyük ki nyomásnak, aprításnak, hegesztésnek, összeforrasztásnak, forrasztásnak, furásnak, darálásnak, vagy hőnek ha tűzveszélyes a tároló edényzet. El kell kerül  az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást / biztonsági adatlapot.

Elkerülendő anyagok: Reaktív vagy összeférhetetlen anyagok: oxidáló anyagok

Veszélyes bomlástermékek: Normál körülmények között történő tárolás és használat során veszélyes bomlástermékek  nem keletkeznek.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Toxikokinetika 
 
Felszívódás 		: Nem áll rendelkezésre.

Megoszlás		: Olyan anyagokat tartalmaz, amely kárt okoz a következő szervekben: 		a felső légúti traktus, a bőr, a központi idegrendszer(CNS).

Metabolizmus 	: Nem áll rendelkezésre.
Elimináció		: Nem áll rendelkezésre.

Lehetséges akut egészségi hatások 
Belégzés	: Gőzök álmosságot és szédülést okozhatnak

Lenyelés	: Irritálja  a szájat, a torkot és a gyomrot.

Bőrrel érintkezve:Irritálja a bőrt.

Szembe kerülve	: Szem irritációt okozhat.

Akut toxicitás

A termék/alkotórész neve 	Eredmény		Faj 		Dose 		Expozíció

heptane [and isomers] 		LC50 Inhalation		Rat 		103 gm/m3 	4 hours

Vapour

n-hexane			 LD50 Oral 		Rat 		 25 gm/kg 	-

LDLo			Rat 		9100 mg/kg	 -

Intraperitoneal

TDLo Oral 		Rat 		20000 mg/kg	 -

LC50 Inhalation		 Rat 		627000 mg/m3 	3 minutes

Vapour

LC50 Inhalation		 Rat 		48000 ppm 	4 hours

Gas

.

Következtetés / Összefoglaló	: Nem áll rendelkezésre

Lehetséges krónikus egészségi hatások 
Krónikus toxicitás 
 Következtetés / Összefoglaló 	: Nem áll rendelkezésre
Izgató / Korrózió 
Következtetés / Összefoglaló 	: Nem áll rendelkezésre
Érzékenység 
Következtetés / Összefoglaló 	: Nem áll rendelkezésre
Karcinogenitási 
Következtetés / Összefoglaló 	: Nem áll rendelkezésre
Mutagenitás 
Következtetés / Összefoglaló 	: Nem áll rendelkezésre
Teratogenitás 
Következtetés / Összefoglaló 	: Nem áll rendelkezésre
Reprodukciós toxicitás 
Következtetés / Összefoglaló	: Nem áll rendelkezésre

Termék neve	Carcinogenitás	Mutagenitás	Fejlődési- 	Reprodukciós hatás

n-hexan	      -		-		    -        Repr.Cat.3; R62

Krónikus hatások 	: Nem ismert jelentős hatása vagy kritikus veszélye

Carcinogenitás	: Nem ismert jelentős hatása vagy kritikus veszélye

Mutagenitás		: Nem ismert jelentős hatása vagy kritikus veszélye

Teratogenitás	: Nem ismert jelentős hatása vagy kritikus veszélye

Fejlődés hatás	: Nem ismert jelentős hatása vagy kritikus veszélye

Reprodukciós hatás	: Nem ismert jelentős hatása vagy kritikus veszélye

Túlexponálás jelei / tünetei 
Belégzés	: nemkívánatos tünetek közé tartoznak a következők: 
              hányinger vagy hányás 
              fejfájás 
              álmosság / fáradtság 
              szédülés 
Lenyelés	: Nincs specifikus adat. 
Bőr		: Mellékhatás tünetek közé tartoznak a következők: 
              irritáció 
              kivörösödés 
Szem		:Nincs konkrét adatok.

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 
Egyéb káros hatások: nem ismert jelentős hatása vagy kritikus veszélye. 
Ökotoxicitás: Nagyon mérgező a vízi szervezetekre,hosszú távon káros hatással lehet a vízi környezetre

Vízi ökotoxicitás 
Termék / összetevő neve 	vizsgálat	 eredmény 		Faj 		Expozíció

heptán [és izomerjei] 		-	Az akut LC50 	Hal–Western   96óra 
 						4924000 ug / L	mosquitofish -
 						Édesvízkészlet	Gambusia affinis
 									- Felnőtt

-	Az akut LC50		Hal		   96 óra
 						375000 ug / L 	Mozambik
 						Édesvízkészlet 	tilapia - Tilapia
 									mossambica - 99 
 									mm - 10 g 
n-hexán 				- 	Akut LC50 		Hal-		   96 óra
 						113000 ug / L 	Mozambik
 						Édesvízkészlet     tilapia - Tilapia 
 									mossambica - 99 
         								mm - 10 g 
  					- 	Akut LC50 2500 	Fish – Fathead   96 óra
   						a 2980 ug / L  	ponty
  						Édesvízkészlet	Pimephales 
  									promelas - 31 
   									nap - 20,4 mm -- 
  									0,123 g 
Következtetés / Összefoglaló  : Nem áll rendelkezésre. 
Perzisztencia / lebonthatóság 
Következtetés / Összefoglaló   : Nem áll rendelkezésre. 
PBT					: Nem alkalmazható. 
vPvB					: Nem alkalmazható.

13. ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Ártalmatlanítási módszerei:

A hulladékkeletkezést el kell kerülni, vagy minimalizálni, ahol lehetséges. Üres konténerek vagy az alátét tartalmazhat termék maradékokat. Az anyagot és edényzetét ártalmatlanítani kell. Az elhasznált felesleges és nem újrahasznosítható termékeket engedélyezett hulladék ártalmatlanító vállalkozóval el kell szállítatni. Ártalmatlanítani a terméket, valamint melléktermékeket minden esetben a környezetvédelmi és a hulladék ártalmatlanítása jogszabályok és a regionális önkormányzat 
követelményeknek megfelelően kell. Kerülje szétszóródását a kiömlött anyagnak és lefolyását a talajba vízi utakba és a csatornákban.

Veszélyes hulladék: A besorolása a terméknek :veszélyes hulladék kritériumoknak felel meg.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Nemzetközi szállítási szabályok

Szabályozási	   UN szám 	Megfelelő szállítási név Classes PG * Címke Kiegészítő 
információk 										információk

ADR/RID Class  UN1993      GYÚLÉKONY FOLYADÉK,       3     III             -

N.O.S. (Heptane

(Heptane))

ADNR Class     UN1993      GYÚLÉKONY FOLYADÉK,       3     III             -

N.O.S. (Heptane

(Heptane))

IMDG Class     UN1993      GYÚLÉKONY FOLYADÉK,       3     III             -

N.O.S. (Heptane

(Heptane))

IATA Class     UN1993      GYÚLÉKONY FOLYADÉK,       3     III             -

N.O.S. (Heptane

(Heptane))

PG* : Csomagolási csoport

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK 
Kémiai Biztonsági Értékelés: Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknek kémiai biztonsági értékelés szükséges.

Az EU-s szabályozás

A besorolás és címkézés az EU 67/548/EGK és 1999/45/EK számú EU rendeletek értemében történt, figyelembe véve azok módosításait és a termék tervezett felhasználását.

Veszélyjelző szimbólumok:

Irritáló, veszélyes a környezetre

Kockázati mondatok: 	R10-Tűzveszélyes. 
                         R38-Bőrizgató hatású. 
                         R67-Gőzök belégzése álmosságot és szédülést okozhat
                         R50/53- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, hosszú

távon káros hatással lehet a vízi környezetre.
Biztonsági mondatok: 	S2-Gyermekek  kezébe nem kerülhet. 
                         S29-Csatornába engedni nem szabad.
                         S46-Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és

meg kell mutatni a csomagolást vagy a címkét.
                         S61-Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd

a külön használati utasítást / biztonsági adatlapot. 
  A termék használata	: fogyasztói alkalmazásokhoz. 
  Európa során		: az összes alkotórésze felsorolt vagy mentesített. 
  Kémiai feketelista	: nem sorolt 
  Kémiai Elsőbbségi  lista : nem sorolt 
  Az integrált szennyezés :nem sorolt 
  megelőzése és ellenőrzési  lista 
  (IPPC) - Air 
  Az integrált szennyezés :nem sorolt 
  megelőzése és ellenőrzési lista (IPPC) - Víz 
Előzetes tájékoztatáson.	 Nem felsorolt 
Listaár alá eső vegyi anyagok a PIC eljárás (Part I, II, III) 
Nemzetközi szabályok 
Vegyifegyver-tilalmi egyezmény nem sorolt 
 Lista jegyzék  I Vegyszerekről

Vegyifegyver-tilalmi egyezmény nem sorolt 
  Lista jegyzék  II Vegyszerekről

Vegyifegyver-tilalmi egyezmény nem sorolt 
  Lista jegyzék  III Vegyszerekről

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
Teljes szöveg az R-mondatok: 	R11-Tűzveszélyes. 
szakaszban említett 2 és 	R10-Tűzveszélyes. 
3 - Egyesült Királyság (UK) 	R62-A fertilitásra (fogamzó képességre vagy

nemzőképességre) ártalmas lehet.  
                              	R48/20- ártalmas:Hosszabb időn át belélegezve

ártalmas:súlyos egészségkárosodást okozhat.

R65-lenyelve ártalmas,aspiráció esetén

tüdőkárosodást okozhat.

R38-Bőrizgató hatású. 
                               R67-Gőzök álmosságot és szédülést okozhatnak. 
                               R50/53- Nagyon mérgező a vízi szervezetekre,a

vízi környezetben hosszan tartó károsodást

okozhat.    
                               R51/53- Mérgező a vízi szervezetekre,a

vízi környezetben hosszan tartó károsodást

okozhat.

Teljes szöveg A besorolások	: F - Tűzveszélyes 
szakaszban említett 2 és 	Repr.Cat. 3 – Az ivarszervekre mérgező hatású  3 - Egyesült Királyság (UK) 	3. kategória

Xn – Belélegezve ártalmas 
       Xi - Irritáló 
       N  - Veszélyes a környezetre

Felhasználásra vonatkozó korlátozások 
  Használati sector 	vegyipari termék 	folyamat Kategória cikk kategória 
                           Kategória
: Nincs azonosítva

Nyomtatás dátuma: 18/12/2008. 
  Kiadás dátuma / felülvizsgálat időpontja : 18/12/2008.
  Az időpont az előző kérdés: Nincs korábbi érvényesítés. 
  Verzió: 1 
  Készítette: Nem áll rendelkezésre.

A legjobb tudomásunk szerint az itt megadott tájékoztatás pontos. Azonban sem a fent nevezett szállító, sem annak leányvállalatai nem vállalnak semmiféle felelősséget a megadott tájékoztatás pontosságáért vagy teljességéért.

Bármely anyag alkalmasságának végső meghatározása a felhasználó egyedüli felelőssége. Valamennyi anyag ismeretlen veszélyt jelenthet, ezért óvatosan kell alkalmazni. Bár itt feltüntettünk bizonyos veszélyeket, azt azonban nem garantálhatjuk, hogy csak ezek a veszélyek állnak fenn.